Document Unique (DUERP), modèle Boucherie / charcuterie / traiteur

Modèle à compléter. Cotez chaque risque : Gravité (1-4) × Probabilité (1-4), indiquez la maîtrise et les mesures. Mettez à jour au moins une fois par an.

Entreprise : ____________________   ·   Effectif : ______   ·   Établi le : ____ / ____ / ________

Personnes ayant participé à l'élaboration : ___________________________________________

Préparation & découpe des viandes (boucher-désosseur, préparateur), Désossage, découpe, parage, hachage, préparation des viandes

| Risque | Catégorie | Gravité | Probabilité | Maîtrise | Mesures de prévention |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Coupures profondes au couteau (désossage, parage) | machine |  |  |  | Gant et tablier de protection en cotte de mailles ; Couteaux affûtés et adaptés, fourreau de rangement ; Formation aux gestes de découpe, sens de coupe opposé au corps ; Trousse de secours et protocole en cas de coupure |
| Happement / amputation (scie à os, hachoir, trancheur, poussoir) | machine |  |  |  | Protecteurs et poussoirs d'origine en place, jamais retirés ; Consignation à l'arrêt avant nettoyage ou déblocage ; Habilitation des seuls salariés formés à chaque machine ; Maintenance et vérification périodique des sécurités |
| TMS : gestes répétitifs, force, postures de découpe prolongées | tms |  |  |  | Plans de travail à bonne hauteur, billots adaptés ; Rotation des tâches, micro-pauses programmées ; Affûtage régulier (moins de force), aides mécaniques au hachage ; Échauffement et formation gestes & postures |
| Travail au froid en laboratoire réfrigéré | climatique |  |  |  | Vêtements de travail chauds adaptés au froid ; Rotation et pauses en zone tempérée ; Limiter la durée d'exposition continue au froid |
| Port de charges (quartiers de viande, bacs, caisses) | manutention |  |  |  | Rails aériens, transpalettes, diables et chariots ; Fractionner les charges, limiter les poids unitaires ; Gestes et postures de manutention formés |
| Glissades sur sols gras, humides, jonchés de déchets | chute |  |  |  | Chaussures de sécurité antidérapantes ; Nettoyage fréquent, évacuation immédiate des déchets ; Sol antidérapant, caniveaux d'évacuation |
| Contact avec viandes crues, agents biologiques, plaies souillées | biologique |  |  |  | Hygiène des mains, désinfection des plaies, pansements étanches ; Nettoyage-désinfection des plans et matériels ; Vaccinations à jour, suivi médical |
| Risque électrique en ambiance humide (machines, nettoyage à l'eau) | electrique |  |  |  | Matériel conforme IP adapté, différentiels 30 mA ; Pas de nettoyage au jet sur les coffrets électriques ; Vérifications électriques périodiques |

Vente — comptoir & caisse, Accueil, conseil, découpe minute, pesée, encaissement

| Risque | Catégorie | Gravité | Probabilité | Maîtrise | Mesures de prévention |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Station debout prolongée, gestes répétitifs au comptoir | tms |  |  |  | Tapis anti-fatigue, siège assis-debout en caisse ; Plan de travail et vitrine à bonne hauteur ; Rotation et pauses régulières |
| Coupures (couteau de service, trancheur à jambon) | machine |  |  |  | Protecteur et poussoir du trancheur en place ; Gant anti-coupure pour la découpe minute ; Entretien et rangement sécurisé des lames |
| Contact répété chaud/froid (vitrine réfrigérée, sorties extérieures) | climatique |  |  |  | Vêtements adaptés, limitation des temps en froid ; Organisation pour réduire les allers-retours ; Boissons chaudes / zone de récupération |
| Relation client, file d'attente, incivilités | rps |  |  |  | Renfort aux heures de pointe ; Procédure d'alerte et de soutien après incident ; Formation gestion des conflits |

Cuisson & charcuterie chaude / traiteur, Cuisson, rôtisserie, friture, fabrication charcuterie, plats traiteur

| Risque | Catégorie | Gravité | Probabilité | Maîtrise | Mesures de prévention |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Brûlures (four, rôtissoire, friteuse, autoclave, vapeur) | machine |  |  |  | Gants et manches anti-chaleur, tenue couvrante ; Signalisation des surfaces et liquides chauds ; Procédure de descente de friteuse à froid, premiers secours brûlures |
| Forte chaleur près des sources de cuisson | climatique |  |  |  | Hotte / extraction et ventilation renforcées ; Hydratation, rotation aux postes chauds ; Adaptation des horaires en période de canicule |
| Produits de salaison, nitrites, fumée de fumaison | chimique |  |  |  | Ventilation/captage des fumées de fumaison ; EPI (gants, masque) au dosage des additifs ; Fiches de données de sécurité accessibles |
| Glissades sur sols gras près des cuissons | chute |  |  |  | Chaussures antidérapantes, nettoyage régulier ; Signalisation sol mouillé ; Caniveaux et sols adaptés |
| Incendie (graisses, friteuse, gaz) | incendie |  |  |  | Extincteurs adaptés (classe F), couverture anti-feu ; Entretien des conduits et filtres à graisse ; Coupure gaz d'urgence, consignes et exercice d'évacuation |

Chambre froide & réception, Réception, stockage, gestion du froid, sortie des marchandises

| Risque | Catégorie | Gravité | Probabilité | Maîtrise | Mesures de prévention |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Exposition au froid intense (chambre froide négative) | climatique |  |  |  | Tenue grand froid, gants, limitation du temps d'exposition ; Rotation, pauses en zone tempérée ; Surveillance et alternance des tâches |
| Enfermement en chambre froide | machine |  |  |  | Ouverture de l'intérieur garantie + éclairage de sécurité ; Dispositif d'alarme accessible depuis l'intérieur ; Vérification périodique des dispositifs de secours |
| Port de charges et déplacement de bacs / quartiers | manutention |  |  |  | Transpalette, diable, rails ; stockage à bonne hauteur ; Fractionnement des charges ; Gestes et postures formés |
| Chutes de plain-pied (sols glissants, givre, encombrement) | chute |  |  |  | Sols dégagés et antidérapants, dégivrage régulier ; Éclairage suffisant ; Chaussures antidérapantes |

Nettoyage & hygiène, Nettoyage-désinfection des locaux, plans, machines et matériels

| Risque | Catégorie | Gravité | Probabilité | Maîtrise | Mesures de prévention |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Produits de nettoyage et désinfection (détergents, soude, chlore) | chimique |  |  |  | Gants, lunettes, ventilation ; jamais de mélange de produits ; Dosage maîtrisé, contenants étiquetés ; Fiches de données de sécurité et formation au risque chimique |
| Sols mouillés et glissants pendant le nettoyage | chute |  |  |  | Chaussures antidérapantes, signalisation sol mouillé ; Nettoyage par zones, séchage ; Sol antidérapant et caniveaux |
| Exposition biologique (résidus, eaux usées) | biologique |  |  |  | EPI adaptés, hygiène des mains ; Protocole de nettoyage-désinfection écrit ; Suivi médical et vaccinations à jour |
| Brûlures / projections au nettoyage haute pression eau chaude | machine |  |  |  | EPI (gants, lunettes, tablier), formation à l'appareil ; Vérification du matériel haute pression ; Procédure de nettoyage sécurisée |

Socle commun (tous postes)

| Risque | Catégorie | Gravité | Probabilité | Maîtrise | Mesures |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Exposition aux fortes chaleurs (canicule, locaux non climatisés) | climatique |  |  |  | Plan « forte chaleur » : adaptation horaires, pauses, point d'eau fraîche ; Surveillance des personnes vulnérables, consignes affichées ; Ventilation / rafraîchissement des locaux |
| Charge mentale, stress lié à la cadence et aux objectifs | rps |  |  |  | Régulation de la charge, priorisation claire des tâches ; Management à l'écoute, entretiens réguliers ; Droit à la déconnexion formalisé |
| Agressions / incivilités du public ou des clients | rps |  |  |  | Procédure d'alerte et de soutien après incident ; Formation gestion des conflits ; Aménagement des espaces d'accueil |
| Départ de feu / évacuation des locaux | incendie |  |  |  | Extincteurs vérifiés, issues dégagées et signalées ; Consignes d'évacuation affichées + exercice ; Détection incendie selon les locaux |
| Déplacements professionnels (trajet, livraison, intervention) | routier |  |  |  | Entretien des véhicules, contrôle des permis ; Protocole anti-téléphone au volant, gestion de la fatigue ; Planification des tournées sans surcharge |

Modèle fourni par Duerly (duerly.fr), aide à la rédaction. Montants et obligations à recouper avec les textes officiels.