Document Unique (DUERP), modèle Garage / mécanique & carrosserie auto

Modèle à compléter. Cotez chaque risque : Gravité (1-4) × Probabilité (1-4), indiquez la maîtrise et les mesures. Mettez à jour au moins une fois par an.

Entreprise : ____________________   ·   Effectif : ______   ·   Établi le : ____ / ____ / ________

Personnes ayant participé à l'élaboration : ___________________________________________

Atelier mécanique, Entretien, réparation, pneumatiques, diagnostic, pont élévateur

| Risque | Catégorie | Gravité | Probabilité | Maîtrise | Mesures de prévention |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Postures contraignantes (sous véhicule, fosse) et port de charges (pneus, batteries) | manutention |  |  |  | Pont élévateur, vérins, tables de levage ; Aides à la manutention des pneus et organes lourds ; Rotation des tâches, gestes et postures formés |
| Écrasement / chute de charge (pont élévateur, cric, véhicule) | machine |  |  |  | Vérification périodique des ponts et moyens de levage ; Chandelles de sécurité, calage des roues ; Formation à l'utilisation, zone balisée |
| Coupures, projections, brûlures (outils, échappement, liquides chauds) | machine |  |  |  | EPI (gants, lunettes), outillage entretenu ; Laisser refroidir, signalisation des pièces chaudes ; Carter de protection des machines |
| Huiles, solvants, liquides de frein, gaz d'échappement | chimique |  |  |  | Aspiration des gaz d'échappement à la source ; Gants adaptés, ventilation, fontaines de dégraissage fermées ; Fiches de sécurité, stockage et déchets conformes |
| Bruit (outils pneumatiques, compresseurs, atelier) | bruit |  |  |  | Protections auditives, outils moins bruyants ; Isolement des sources, suivi audiométrique |
| Incendie / explosion (carburants, batteries, points chauds) | incendie |  |  |  | Stockage conforme des inflammables, zone ATEX maîtrisée ; Extincteurs adaptés, interdiction de feu nu ; Ventilation, consignes et exercice d'évacuation |

Carrosserie / peinture, Tôlerie, ponçage, masticage, mise en peinture en cabine

| Risque | Catégorie | Gravité | Probabilité | Maîtrise | Mesures de prévention |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Solvants, peintures, isocyanates (cabine), poussières de ponçage | chimique |  |  |  | Cabine de peinture ventilée, masque à adduction d'air ; Captage des poussières de ponçage à la source ; Fiches de sécurité, substitution des produits CMR quand possible, suivi médical |
| Incendie / explosion (solvants, brouillard de peinture) | incendie |  |  |  | Matériel ATEX en cabine, mise à la terre ; Stockage conforme, pas de point chaud à proximité ; Extincteurs adaptés, consignes |
| Bruit (ponçage, débosselage, outils) | bruit |  |  |  | Protections auditives, outils moins bruyants ; Suivi audiométrique |
| Coupures et projections (tôle, meuleuse, soudure) | machine |  |  |  | EPI (gants anti-coupure, lunettes, écran facial soudure) ; Carters et protecteurs des machines ; Formation aux gestes sûrs |

Accueil / réception, Accueil client, devis, facturation, planning

| Risque | Catégorie | Gravité | Probabilité | Maîtrise | Mesures de prévention |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Travail sur écran (devis, gestion) | ecran |  |  |  | Poste réglable, éclairage anti-reflet, pauses visuelles ; Examen de la vue pris en charge |
| Relation client, litiges, pression des délais | rps |  |  |  | Procédure de gestion des litiges et de soutien ; Plannings réalistes ; Formation gestion des conflits |

Socle commun (tous postes)

| Risque | Catégorie | Gravité | Probabilité | Maîtrise | Mesures |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Exposition aux fortes chaleurs (canicule, locaux non climatisés) | climatique |  |  |  | Plan « forte chaleur » : adaptation horaires, pauses, point d'eau fraîche ; Surveillance des personnes vulnérables, consignes affichées ; Ventilation / rafraîchissement des locaux |
| Charge mentale, stress lié à la cadence et aux objectifs | rps |  |  |  | Régulation de la charge, priorisation claire des tâches ; Management à l'écoute, entretiens réguliers ; Droit à la déconnexion formalisé |
| Agressions / incivilités du public ou des clients | rps |  |  |  | Procédure d'alerte et de soutien après incident ; Formation gestion des conflits ; Aménagement des espaces d'accueil |
| Départ de feu / évacuation des locaux | incendie |  |  |  | Extincteurs vérifiés, issues dégagées et signalées ; Consignes d'évacuation affichées + exercice ; Détection incendie selon les locaux |
| Déplacements professionnels (trajet, livraison, intervention) | routier |  |  |  | Entretien des véhicules, contrôle des permis ; Protocole anti-téléphone au volant, gestion de la fatigue ; Planification des tournées sans surcharge |

Modèle fourni par Duerly (duerly.fr), aide à la rédaction. Montants et obligations à recouper avec les textes officiels.