Document Unique (DUERP), modèle Hôtellerie / hébergement

Modèle à compléter. Cotez chaque risque : Gravité (1-4) × Probabilité (1-4), indiquez la maîtrise et les mesures. Mettez à jour au moins une fois par an.

Entreprise : ____________________   ·   Effectif : ______   ·   Établi le : ____ / ____ / ________

Personnes ayant participé à l'élaboration : ___________________________________________

Étages / ménage des chambres, Nettoyage des chambres, réfection des lits, linge, réassort

| Risque | Catégorie | Gravité | Probabilité | Maîtrise | Mesures de prévention |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TMS : réfection des lits, postures penchées, gestes répétitifs | tms |  |  |  | Lits sur roulettes / rehausseurs, chariots ergonomiques ; Rotation des tâches, quota de chambres réaliste ; Gestes et postures formés, micro-pauses |
| Produits d'entretien et de désinfection des sanitaires | chimique |  |  |  | Gants, ventilation, jamais de mélange de produits ; Dosage maîtrisé, contenants étiquetés, fiches de sécurité |
| Glissades (sols mouillés, salles de bain) | chute |  |  |  | Chaussures antidérapantes, signalisation sol mouillé ; Tapis antidérapants |
| Linge souillé, déchets, contact biologique | biologique |  |  |  | Gants, hygiène des mains, sacs de linge fermés ; Vaccinations à jour |

Réception / nuit, Accueil, réservations, encaissement, veille de nuit

| Risque | Catégorie | Gravité | Probabilité | Maîtrise | Mesures de prévention |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Travail de nuit, isolement, gestion de clients difficiles | rps |  |  |  | Procédure travailleur isolé, dispositif d'alerte ; Suivi médical du travail de nuit, plannings anticipés ; Formation gestion des conflits |
| Station debout / assise prolongée, écran | tms |  |  |  | Poste réglable, tabouret assis-debout ; Pauses, alternance des postures |

Socle commun (tous postes)

| Risque | Catégorie | Gravité | Probabilité | Maîtrise | Mesures |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Exposition aux fortes chaleurs (canicule, locaux non climatisés) | climatique |  |  |  | Plan « forte chaleur » : adaptation horaires, pauses, point d'eau fraîche ; Surveillance des personnes vulnérables, consignes affichées ; Ventilation / rafraîchissement des locaux |
| Charge mentale, stress lié à la cadence et aux objectifs | rps |  |  |  | Régulation de la charge, priorisation claire des tâches ; Management à l'écoute, entretiens réguliers ; Droit à la déconnexion formalisé |
| Agressions / incivilités du public ou des clients | rps |  |  |  | Procédure d'alerte et de soutien après incident ; Formation gestion des conflits ; Aménagement des espaces d'accueil |
| Départ de feu / évacuation des locaux | incendie |  |  |  | Extincteurs vérifiés, issues dégagées et signalées ; Consignes d'évacuation affichées + exercice ; Détection incendie selon les locaux |
| Déplacements professionnels (trajet, livraison, intervention) | routier |  |  |  | Entretien des véhicules, contrôle des permis ; Protocole anti-téléphone au volant, gestion de la fatigue ; Planification des tournées sans surcharge |

Modèle fourni par Duerly (duerly.fr), aide à la rédaction. Montants et obligations à recouper avec les textes officiels.