Document Unique (DUERP), modèle Industrie / atelier / production

Modèle à compléter. Cotez chaque risque : Gravité (1-4) × Probabilité (1-4), indiquez la maîtrise et les mesures. Mettez à jour au moins une fois par an.

Entreprise : ____________________   ·   Effectif : ______   ·   Établi le : ____ / ____ / ________

Personnes ayant participé à l'élaboration : ___________________________________________

Production / ligne / machine, Conduite de machine, assemblage, usinage, conditionnement

| Risque | Catégorie | Gravité | Probabilité | Maîtrise | Mesures de prévention |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Happement, coupure, écrasement aux machines et lignes | machine |  |  |  | Protecteurs, barrières immatérielles et arrêts d'urgence en place ; Consignation avant intervention/nettoyage ; Formation et habilitation par poste, maintenance des sécurités |
| Exposition au bruit de l'atelier | bruit |  |  |  | Protections auditives, encoffrement des sources ; Cartographie du bruit, suivi audiométrique |
| Gestes répétitifs cadencés et postures contraignantes | tms |  |  |  | Aménagement ergonomique, réglage des postes ; Rotation des tâches, pauses, alternance ; Réduction des cadences contraintes |
| Produits, poussières, fumées (soudage, peinture, solvants) | chimique |  |  |  | Captage à la source, ventilation générale ; EPI adaptés, fiches de sécurité, suivi médical ; Substitution des produits CMR quand c'est possible |
| Manutention de pièces, bacs et matières | manutention |  |  |  | Aides mécaniques, convoyeurs, hauteurs adaptées ; Limiter les poids, gestes et postures formés |

Maintenance, Entretien, dépannage, réglage des installations et machines

| Risque | Catégorie | Gravité | Probabilité | Maîtrise | Mesures de prévention |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Risque électrique (interventions, armoires, consignation) | electrique |  |  |  | Habilitation électrique, procédure de consignation/déconsignation ; Matériel conforme et vérifié, EPI adaptés ; Vérifications électriques périodiques |
| Intervention sur machine en marche / énergie résiduelle | machine |  |  |  | Consignation des énergies (LOTO) avant intervention ; Validation par procédure écrite, formation ; Zone balisée |
| Travail en hauteur (toiture technique, passerelles, nacelle) | chute |  |  |  | Protections collectives, harnais et points d'ancrage ; Matériel d'accès conforme et vérifié ; Formation travail en hauteur |

Socle commun (tous postes)

| Risque | Catégorie | Gravité | Probabilité | Maîtrise | Mesures |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Exposition aux fortes chaleurs (canicule, locaux non climatisés) | climatique |  |  |  | Plan « forte chaleur » : adaptation horaires, pauses, point d'eau fraîche ; Surveillance des personnes vulnérables, consignes affichées ; Ventilation / rafraîchissement des locaux |
| Charge mentale, stress lié à la cadence et aux objectifs | rps |  |  |  | Régulation de la charge, priorisation claire des tâches ; Management à l'écoute, entretiens réguliers ; Droit à la déconnexion formalisé |
| Agressions / incivilités du public ou des clients | rps |  |  |  | Procédure d'alerte et de soutien après incident ; Formation gestion des conflits ; Aménagement des espaces d'accueil |
| Départ de feu / évacuation des locaux | incendie |  |  |  | Extincteurs vérifiés, issues dégagées et signalées ; Consignes d'évacuation affichées + exercice ; Détection incendie selon les locaux |
| Déplacements professionnels (trajet, livraison, intervention) | routier |  |  |  | Entretien des véhicules, contrôle des permis ; Protocole anti-téléphone au volant, gestion de la fatigue ; Planification des tournées sans surcharge |

Modèle fourni par Duerly (duerly.fr), aide à la rédaction. Montants et obligations à recouper avec les textes officiels.